菏泽凯瑞投资管理有限公司年产20万方混凝土项目一期工程竣工环境保护验收意见

二〇二二年六月五日，菏泽凯瑞投资管理有限公司在菏泽市开发区陈集组织召开了凯瑞公司年产20万方混凝土项目一期工程竣工环境保护验收会议。验收工作组由菏泽凯瑞投资管理有限公司、验收检测单位山东天衡检测有限公司等单位代表和3名专业技术专家组成(验收工作组人员名单附后)。

验收工作组现场检查了有关环境保护设施的建设和运行情况，听取了菏泽凯瑞投资管理有限公司对项目环境保护执行情况的介绍和山东天衡检测有限公司对该项目竣工环境保护验收检测的汇报，审阅并核实了相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

该项目位于位于山东省菏泽市经济开发区陈集镇焦庄行政村（原盐土窑厂），设计年产20万方混凝土项目，主要建设混凝土生产车间、原料仓库、物料筒仓、化验室和办公室及其配套设施。实际年产混凝土12万m2，目前HZS180C8H型生产线已建设完成，HZS240C8H型生产线正在建设，建设完成后，HZS240C8H单独验收。本项目实际总投资1200万元，环保投资12万。本项目于2021年3月开工建设，2022年4月建设完成。

（二）环保审批情况

2021年1月，山东华汇达工程技术服务有限公司编制了《菏泽凯瑞投资管理有限公司年产20万方混凝土项目建设项目环境影响报告表》，2021年01月22日，菏泽市经济开发区行政审批服务局对该项目做出环境影响报告的批复（菏开行审市[2021]1号）。

2022年4月，菏泽凯瑞投资管理有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018 年第 9 号，2018 年 5 月 15 日）以及参考北京市《建设单位开展自主环境保护验收指南》有关要求，开展相关竣工环境保护验收工作，同时委托山东天衡检测有限公司于 2022年05月21日-05月22日进行了竣工验收监测并出具检测报告。菏泽凯瑞投资管理有限公司对其“三同时”执行情况及环保设施的建设、管理等方面进行了核查，根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成本竣工环境保护验收报告。

（三）投资情况

本项目实际总投资1200万元，全部为环保投资。

（四）验收范围

年产混凝土12万m2，目前HZS180C8H型生产线已建设完成，HZS240C8H型生产线正在建设，建设完成后，HZS240C8H单独验收。

二、工程变动情况

根据生态环境部环办环评函[2020]688号《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》规范要求，本项目无重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生活污水经化粪池处理后，外运堆肥；该项目清洗废水经厂内管渠汇聚到废水收集池，经砂石分离器分离后，浑浊废水经废水回收系统处理，废水回收系统主要是将浑浊废水搅拌均匀，然后由泵打入生产工序重复利用，无外排。

（二）废气

该项目原料水泥、粉煤灰、矿粉通过输送装置送到搅拌站，物料输送通过搅拌设备自带的密封传送带完成，在输送、投料过程中产生少量的粉尘，该项目石子、砂子均储存在原料仓库内，该项目在仓库为全密闭，石子、砂子采用五斗投料机输送至搅拌站。项目原料仓库采用全封闭，物料采用防尘网遮盖并配有定期水喷淋装置，五斗投料机配有定期水喷淋装置：该项目水泥、粉煤灰、矿粉均采用筒库料仓储存，筒仓全封闭，该项目设有8座粉料仓（水泥仓4座、粉煤灰仓与矿粉仓各2座），每座筒仓顶部配置1台布袋除尘器，共8台除尘器，除尘器处理后无组织排放。该项目水泥、粉煤灰、矿粉、石子、砂子等原料通过输送装置送到搅拌站，该项目在物料混合搅拌为全密闭生产，将产生的粉尘收集后经布袋除尘器处理后，无组织排放，废气无组织颗粒物排放执行山东省地标（DB37/2373-2018）《建材工业大气污染物排放标准》表3中无组织排放监控点浓度限值要求。

（三）噪声

本项目选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振和基础国定措施。该项目营运期确保设备正常运行，落实各项降噪措施，经过距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）固废

该项目生产固废主要为布袋除尘器收集的粉尘，布袋除尘器更换的废旧布袋，砂石分离器分离沉渣，外加剂废包装物。布袋除尘器收集的粉尘量，回用于生产。该项目布袋除尘器，更换的废旧布袋外售综合利用。砂石分离器分离沉渣主要为砂石及混泥土沉渣，回用于生产，对周围的环境基本无影响。该项目生产过程中使用外加剂，会产生废包装物，外售综合利用。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，企业生产设施正常运行、各类环保设施正常运行。

（一）污染物达标排放情况

1、废气：验收监测期间，2022年05月21日至22日委托山东天衡检测有限公司对厂界颗粒物进行了监测，连续采样两天，每天采样4次。由监测统计结果可知，项目厂界颗粒物无组织排放最大监控浓度为0.453mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3中无组织排放监控点浓度限值要求。

2、噪声：验收监测期间，2022年05月21日至22日委托山东天衡检测有限公司对厂界声环境进行了监测，由监测统计结果可知，厂区四周的昼间和夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。综合分析，项目运营期噪声对周围环境的影响相对较小。

3、总量控制：本项目不涉及总量。

五、工程建设对环境的影响

按要求建设了相应的污染防治设施，经对废气、噪声监测达到验收执行标准，对环境安全。

六、验收结论

该项目环保手续齐全，基本落实了环评批复中的各项环保要求，经检测污染物均能达标排放，各项验收资料齐全，基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，在完成后续要求的前提下，同意验收合格。

建设单位应配合检测和竣工验收报告编制单位，认真落实“后续要求”并形成书面报告备查。

建设单位应当通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开信息。

七、后续要求与建议

1、规范竣工验收报告文本，补充完善建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。

八、验收人员信息见附件。

菏泽凯瑞投资管理有限公司验收组

二〇二二年六月五日