山东坤申新能源科技有限公司年产20万吨干混砂浆生产线建设项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2022年06月17日，山东坤申新能源科技有限公司在菏泽市定陶区组织成立环保验收工作组并召开了山东坤申新能源科技有限公司年产20万吨干混砂浆生产线建设项目竣工环境保护验收现场会。验收工作组（ 名单附后）由建设单位（山东坤申新能源科技有限公司）、验收监测单位（山东天衡检测有限公司）的代表和3名特邀专家组成。与会专家和代表查看了山东坤申新能源科技有限公司年产20万吨干混砂浆生产线建设项目建设内容现场情况，查阅了项目竣工环境保护验收监测报告，听取了建设单位、施工单位关于环境保护措施落实情况的介绍以及编制单位对项目竣工环境保护验收监测报告表主要内容介绍，经充分研究讨论形成验收意见，验收意见公式如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东坤申新能源科技有限公司年产20万吨干混砂浆生产线建设项目属于改扩建项目，位于山东省菏泽市定陶区冉堌镇工业园区（利德尔公司西邻）。该项目投资6600万元，其中实际环保投资50万元，工程组成包括干混砂浆搅拌站、原料仓库等组成，项目建成后能够达到年产20万吨干混砂浆的能力。本项目新增劳动定员10人，年工作300天，每天工作8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

山东坤申新能源科技有限公司成立于2015年12月25日，注册地位于山东省菏泽市定陶区冉堌镇工业园区（利德尔公司西邻），公司占地面积19999.8平方米，厂区内现建设有年回收18万吨建筑垃圾、生产60万m³混凝土项目（定环审【2018】107号），2020年12月24日通过菏泽市行政审批服务局下发的排污许可证，编号：1371727MA3C4RHA98001Z。2021年8月16号完成项目自主验收。为满足市场需求，该公司投资6600万元于现有厂区内建设年产20万吨干混砂浆生产线建设项目。项目在现有厂区空地上进行建设，不新增占用地，主要建设内容包括干混砂浆生产线1条，水稳生产线1条，本项目建成投产后预计年可生产干混砂浆20万吨，水稳料10万吨。项目干混砂浆生产线已建设，2021年5月29日菏泽市生态环境局定陶区分局已对其未批先建违法行为进行了处罚。

据《中华人民共和国环境影响评价法》（修改后自2016年9月1日实行）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第[2017]682号 2017.7.16）的有关规定，需要对该项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目类别归属于“二十七、非金属矿物制品业”中的 “56.砖瓦、石材等建筑材料制造303”中的“粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的中的其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）”可知，本项目需编制环境影响报告表，2021年11月山东坤申新能源科技有限公司委托菏泽泰诺环境科技有限公司编制完成了《年产20万吨干混砂浆生产线、10万吨水稳生产线建设项目环境影响报告表》，2021年11月15日菏泽市生态环境局定陶区分局对《关于山东坤申新能源科技有限公司年产20万吨干混砂浆生产线、10万吨水稳生产线建设项目环境影响评价报告表的批复》进行了审批，批复文号：定环审〔2021〕7号。

项目2020年06月开工建设，2021年05月竣工。目前该项目生产设施和配套建设的环保设施正常运转，运营状况良好。

山东天衡检测有限公司于2022年06月06日-06月07日对本项目污染物进行了监测。

（三）投资情况

项目总投资6600万元，环保实际投资为50万元，占总投资的0.76%。

（四）验收范围

本次验收范围为山东坤申新能源科技有限公司年产20万吨干混砂浆生产线建设项目验收。

二、工程变动情况

根据项目环评、批复文件及验收监测报告并经现场核查，验收监测单位及验收组认为，项目实际建设中建设性质、规模、地点、采用的生产工艺及污染防治措施均未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目厂区排水采用雨污分流制，雨水经厂内雨水管网排入厂外雨水沟。车辆清洗用水经沉淀池三级沉淀处理后循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经化粪池进行处理，委托环卫部门定期清运处理，不外排。

（二）废气

项目生产过程中产生大气污染物主要为颗粒物。

①干混砂浆生产线筒仓粉尘

本项目设有2个140立方水泥筒仓1个140立方粉煤灰筒仓，筒仓的出料口设在仓底，因此出料时仓内气压为负压，不会有粉尘逸出，粉尘主要是进料时。水泥粉煤灰由其自带的空压机将粉料压入储存仓；进料时仓内由于物料下落和气压的压入，造成仓内的气压扰动粉尘产生，会有粉尘从呼吸孔逸出。项目在每个筒仓设置一台仓顶脉冲袋式除尘器处理，处理后废气通过仓顶的排气口封闭车间无组织排放。

②干混砂浆生产线烘干砂筒仓粉尘

本项目设有4个100立方烘干砂筒仓，筒仓的出料口设在仓底，因此出料时仓内气压为负压，不会有粉尘逸出，粉尘主要是进料时。水泥粉煤灰由其自带的空压机将粉料压入储存仓；进料时仓内由于物料下落和气压的压入，造成仓内的气压扰动粉尘产生，会有粉尘从呼吸孔逸出。项目4个筒仓共用一台仓顶脉冲袋式除尘器处理，处理后尾气通过仓顶的排气口封闭车间无组织排放。

③干混砂浆生产线添加剂配料粉尘

本项目设置有四个添加剂配料口，本项目使用添加剂为袋装粉料、由电梯输送至投料口人工拆包投料，本项目再配料过程中共设置四个配套仓，且每个配料仓均安装一套脉冲袋式除尘器用于收集添加剂投料过程中产生的粉尘，处理后通过排气孔，封闭车间内无组织排放。

④干混砂浆生产线混合搅拌粉尘

本项目干混砂浆混合搅拌过程在全封闭搅拌装置内进行，只有呼吸口和进料混合过程中有粉尘产生，项目在搅拌机出气口处安装有CD10被动除尘器，废气经处理后生产车间内无组织排放。

⑤干混砂浆生产线出料包装系统粉尘

本项目干混砂浆生产线出料包装系统在搅拌混合完成后，通过下方出料口出料包装，在此过程中有少量粉尘产生，项目在出料口和包装处安装有DMC-24主动脉冲除尘，废气经处理后生产车间内无组织排放。

（三）噪声

本项目运营期产生的噪声主要来自搅拌机、配料机、风机等设备运行时产生的噪声，项目生产均选用低噪声设备，拟建项目采用低噪声设备，并针对噪声源位置和噪声特点分别采用减震、隔声等措施。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废滤袋、沉淀池沉渣和生活垃圾。

①生活垃圾

生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处理。

②一般工业固废

除尘器收集的粉尘：本项目除尘器收尘主要为干混砂浆生产线混合搅拌出料过程中产生的粉尘经脉冲袋式除尘器进行处理，收集后综合利用。

废滤袋：本项目脉冲布袋除尘器所用滤袋需要定期检查，若发现有破损需要及时进行更换，本项目共4台脉冲袋式除尘器，废滤袋属于一般固废，统一收集后交环卫部门清运处理。

沉淀池沉渣：本项目沉淀产生的沉淀物主要为清洗废水残留砂石，经收集后综合利用。

本项目产生的一般工业固废为除尘器收集的粉尘、废滤袋、沉淀池沉渣经袋装后于一般固废暂存场所暂存。一般固废堆场需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，对一般固废堆放区地面进行硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。

综上所述，本项目产生的一般工业固体废物处理满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)》标准。产生的固体废物均综合利用或合理处置，不会对周边环境造成影响。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

本项目厂区排水采用雨污分流制，雨水经厂内雨水管网排入厂外雨水沟。车辆清洗用水经沉淀池三级沉淀处理后循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经化粪池进行处理，委托环卫部门定期清运处理，不外排。

（2）废气

验收监测期间，山东坤申新能源科技有限公司年产20万吨干混砂浆生产线建设项目厂界颗粒物无组织排放最大监控浓度为0.450mg/m³，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中（0.5mg/m3）的限值要求。

（3）噪声

该项目生产过程中会产生机械噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、合理布置、车间封闭等降噪措施降低噪声值。验收监测期间，山东坤申新能源科技有限公司厂界昼间噪声为51.7~57.7dB(A)，小于60dB(A)，夜间噪声为42.8~48.7dB(A)，小于50dB(A)，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（4）固废

本项目产生的一般工业固废为除尘器收集的粉尘、废滤袋、沉淀池沉渣经袋装后于一般固废暂存场所暂存。一般固废堆场需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，对一般固废堆放区地面进行硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。项目产生的固体废物全部综合处置，对周围环境影响较小，不会对周边环境造成影响。

五、验收结论

山东坤申新能源科技有限公司年产20万吨干混砂浆生产线建设项目环保手续齐全，认真执行了环境影响评价制度和建设项目环保“三同时”制度，污染防治能力基本适应主体工程需要，各项污染物能够达标排放。验收资料比较齐全，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定，在落实整改意见和后续要求后，验收组同意该项目通过验收。

六、后续要求和建议

1、规范环保设施的维护和管理台账，保证设备正常运行，定期巡检，确保污染物长期稳定达标排放。

2、建立并完善环境监测计划，落实环评及批复中的各项环保要求，提高环保意识。

3、依法对验收信息进行公开，公示结束后应及时登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，上传项目相关信息，并报环保部门备案，接受各级环保部门的监督检查。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组成员名单

山东坤申新能源科技有限公司

2022年06月17日