菏泽阔达建材有限公司年产30万m3商品混凝土项目竣工环境保护验收意见

2021年02月27日，菏泽阔达建材有限公司在曹县组织成立验收工作组并召开了菏泽阔达建材有限公司年产30万m3商品混凝土项目竣工环境保护验收现场会。验收工作组（名单附后）由建设单位（菏泽阔达建材有限公司）、验收监测单位（山东天衡检测有限公司）等单位的代表和3名专家组成，并邀请环保部门人员参加。验收工作组根据菏泽阔达建材有限公司年产30万m3商品混凝土项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容；会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 菏泽阔达建材有限公司年产30万m3商品混凝土项目位于山东省菏泽市曹县韩集镇赵堂村。项目厂区总占地面积21000m2，总建筑面积8700m2。实际总投资3500万元，主要建设一体化生产车间、办公楼及配套环保设施等。

- 项目劳动定员40人，实行8h工作制，年工作天数为300天，有效工作时间为2400 小时。项目生产规模为年产30万m3商品混凝土。

（二）建设过程及环保审批情况

- 本项目为新建项目。2019年11月菏泽阔达建材有限公司委托甘肃宜洁环境工程科技有限公司编制其《年产30万m3商品混凝土项目环境影响报告表》并报送曹县行政审批服务局，2019年12月31日曹县行政审批服务局以“曹行环报告表【2019】54号”文件对该项目予以批复。本项目生产设施和配套的环保设施运行正常，企业申请环保验收。

项目2020年01月开工建设，2021年01月竣工调试。目前该项目生产设施和配套建设的环保设施正常运转，运营状况良好。

山东天衡检测有限公司于2021年02月18日-2021年02月19日对本项目污染物进行了监测。

（三）投资情况

项目总投资3500万元，环保预算投资300万元，环保实际投资为300万元，占总投资的8.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为菏泽阔达建材有限公司年产30万m3商品混凝土项目总体验收。

二、工程变动情况

根据项目环评及批复文件、验收监测报告并经现场核查，验收监测单位及验收组认为，项目实际建设中建设性质、规模、地点、采用的生产工艺及污染防治措施均未发生重大变动，环保投资有所增加，有利于环境保护。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目采取“雨污分流”制，雨水经地表汇集后通过雨水管排出。生活污水经化粪池处理后外运至周边农田沤肥；生产过程中商砼生产用水全部进入产品；运输车及搅拌机等冲洗用水经循环水池沉淀，再经污泥脱水机处理后循环使用，定期补充损耗；路面喷洒用水由于地面硬化而自然挥发。

（二）废气

筒仓粉尘收集后经仓顶除尘器处理后排放；骨料存放于封闭式仓库内部，并定期洒水；搅拌机配料粉尘经袋式除尘器处理后作无组织排放；汽车动力起尘通过路面硬化、路面洒水降尘、加强车辆管理等措施进行抑尘；厂界设防风抑尘网。

（三）噪声

本项目主要噪声源为车床、钻床、切割机、焊机等机械噪声。通过合理布局，选用低噪声设备，并采取隔声、减振、消声、吸声等措施降噪。

- 固体废物

分类收集，分类堆放；生活垃圾交环卫部门收集处理；除尘系统收集粉尘回用于生产；废旧滤袋外售综合利用；冲洗废水沉淀物回收使用。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

项目采取“雨污分流”制，雨水经地表汇集后通过雨水管排出。生活污水经化粪池处理后外运至周边农田沤肥；生产过程中商砼生产用水全部进入产品；运输车及搅拌机等冲洗用水经循环水池沉淀，再经污泥脱水机处理后循环使用，定期补充损耗；路面喷洒用水由于地面硬化而自然挥发。综上所述，本项目无外排废水，故本期项目废水不作监测。

- 废气

项目筒仓粉尘收集后经仓顶除尘器处理后做无组织排放；骨料存放于封闭式仓库内部，并定期洒水抑尘；搅拌机配料粉尘经袋式除尘器处理后作无组织排放；汽车动力起尘通过路面硬化、路面洒水降尘、加强车辆管理等措施进行抑尘等措施，降低项目无组织废气对周边环境的影响。

验收监测期间，菏泽阔达建材有限公司年产30万m3商品混凝土项目。无组织颗粒物：下风向最大排放浓度为0.473mg/m3，小于1.0mg/m3；符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中“除水泥外其他行业”厂界监控点浓度限值要求。

（3）噪声

该项目生产过程中会产生机械噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、合理布置、车间封闭等降噪措施降低噪声值。验收监测期间，菏泽阔达建材有限公司年产30万m3商品混凝土项目厂界昼间噪声为50.9~58.0dB(A)，小于60dB(A)；夜间噪声为45.5~48.6dB(A)，小于50dB(A)。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（4）固废

生活垃圾通过设置垃圾箱收集，定期委托环卫部门外运统一处置；化粪池积肥清掏肥田；除尘装置收尘、沉淀池泥浆、废弃的砂石料、混凝土、实验室成型混凝土回收利用；更换滤袋外售综合利用。综上所述，项目一般固废处置措施满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求

（5）总量控制指标

本项目无总量指标控制要求。

五、验收结论

菏泽阔达建材有限公司年产30万m3商品混凝土项目环保手续齐全，基本执行了环境影响评价制度和建设项目环保“三同时”制度，污染防治能力基本适应主体工程需要，各项污染物能够达标排放。验收资料比较齐全，基本符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定，在落实整改意见和后续要求后，验收组同意该项目通过验收。

六、后续要求和建议

（一）建设单位需完善的内容

1、加强环保队伍建设，做好环保设施的维护和管理台账，保证设备正常运行，定期巡检，确保污染物长期稳定达标排放。

2、建立并完善环境监测计划，建立健全环境应急预案，定期演练；落实环评及批复中的各项环保要求，提高环保意识。

3、完善并落实危废管理制度，严格按照相关规定要求，实行双人双锁管理，并做好出入库记录。

4、依法对验收信息进行公开，公示结束后应及时登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，上传项目相关信息，并报环保部门备案，接受各级环保部门的监督检查。

（二）验收监测及验收报告编制单位需完善的内容

1、完善验收执行标准，按照省市新发布标准和现行环保要求，核实污染物监测数据，明确达标排放情况

2、按《建设项目竣工环境保护验收技术南指南》要求规范报告文本、补充完善验收监测质量控制措施及建设项目工程竣工环境保护“三同时” 验收登记表等图表附件。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组成员名单

验收工作组

2021年02月27日